附件1：本项目技术部分要求和商务部分要求

一、技术部分要求

（一）招标项目一览表
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	摄像头枪机
	76
	个
	所有设备均为国产

	2
	硬盘录像机
	1
	台
	

	3
	监控硬盘
	16
	块
	

	4
	摄像头支架
	76
	个
	

	5
	电源（12V 30A）
	7
	个
	

	6
	耗材及设备调试
	1
	批
	


（二）项目技术需求
	序号
	设备名称
	设备参数
	数量
	单位

	1
	摄像头枪机
	1. 产品类型：网络摄像机；2. 产品功能：红外灯；3. 产品外形：枪式；4. 成像器件：1/2英寸CMOS;5. 有效像素：4K；6. 镜头焦距：3.6mm/6mm;7. 最低照度：0.01Lux@F1.2（彩色模式）；0.001Lux@F1.2（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）；8. 信噪比>56db;9. 网络接口：1个10/100 base-T以太网口；10. 电源电压：DC 12V ；
	76
	个

	2
	硬盘录像机
	采用嵌入式Linux系统，稳定可靠
 支持硬盘热插拔、冗余电源 
 支持盘组管理，录像定向存储
 支持断网续传ANR
 支持N+M集群管理，提高系统稳定性
 可配置成单盘，Raid0、Raid1、Raid5、  Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD等各种数据保护模式
性能强大，全面高清
 专业数据存储功能
 视频流直存式写入
 支持50多家IPC的接入
 支持H.265编码格式码流接入并解码输出
 支持4K分辨率码流接入并解码输出，高清显示画面更加清晰细腻
 最大128路接入通道，384Mbps接入码流
 至少支持16个SATA接口
 支持eSATA接口，录像备份用
 支持远程零通道预览
 兼容大华SDK，无缝接入其他平台
智能分析，视频检测 
 支持在NVR 配置拌线入侵、区域入侵、物品看护、音频检测规则 
 支持人脸侦测，实现人脸抠图和人脸所在全景图联动 
 支持视频质量分析（VQA），对视频质量异常进行报警上传联动
 支持Smart IPC、可实现智能规则配置和智能录像查询
扩展灵活，应用便捷
 灵活的容量扩展技术，通过SAS宽端口直连扩展柜，实现本地的容量扩展；
 通过系统功能iSCSI发起端连接IPSAN产品，实现基于IP网络的远程扩展
 支持对前端IPC管理和远程批量升级
 可配套平台软件PSS、DSS组合方案
 强大的接入和转发能力，并支持多用户网络监视，作为小型平台使用
必须与原有平台兼容（大华7016），并负责调试成功
	1
	台

	3
	监控硬盘
	1. 容量：4096GB；2. 接口：SATA3.0;3. 转速大于等于5900rpm;4. 传输速度：6Gb/s;5. 缓存：64MB;6. 盘体尺寸：3.5英寸。
	16
	块

	4
	摄像头电源
	直流输出范围 12V,大于等于30A
输出电压精度 ±1%
纹波 150mV
效率 86%
输入电压范围 85～264VAC/120～370VDC
输入浪涌电流 冷启动, 230V时为40A
电压调整范围 额定输出电压的±10%
功率因素 PF〉0.93/230VAC ； PF〉0.98/115VAC (满载时)
漏电流 <2mA / 240VAC
过载保护 过电流点在105%～135%，自动检测,自动复原
过电压保护 额定输出电压的115%～120%时关断输出电压,重启复原
过热保护 85℃±5℃(晶体管散热器温度)时关断,温度下降后自动恢复
启动上升保持时间 230VAC满载时800ms,50ms,20ms
乐兹电源专营店 版权所有 请勿拷贝
绝缘特性 输入端与输出端间:3KVac,输入端与外壳间:1.5KVac,输出端与外壳间:0.5KVac,1分钟
工作温度 -20～+70℃(参见输出降载曲线)
抗震动性 10～500Hz,2G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟
安规认证 通过UL60950-1,TUV EN60950-1认证
电磁兼容标准 发射:EN55022(CISPR22) class B 谐波:EN61000-3-2,-3
电磁兼容标准 抗干扰: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV55024, A级轻工业标准
	7
	个

	5
	监控摄像机支架
	 材质：铝合金；2 尺寸：230mm；3 支架管径：18mm。
	76
	个

	6
	耗材及设备调试
	安装调试设备需要的各种耗材（空开、插座、跳线PVC等）；
将实训楼所有网线安装到配线架并打标，所有网线均调试成功（包含网络和监控）；
	1
	批


二、商务部分要求

（一）交货期（或为：实施时间）

中标人应在采购合同签订后10个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点（或为：实施地点）

交货地点：重庆工商学校C区综合实训楼（电子商务大楼）。

（三）验收方式
1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。
2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。
7、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。
8、产品包装材料归采购人所有。
9、采购硬盘录像机及摄像头必须与原有管理平台兼容
10、设备调试完成后组织不少于3天培训，培训合格后组织验收
二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点且能正常安装使用的所有费用。
三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期
1、投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到1年。
2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。
4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。
5、硬盘录像机及监控硬盘为三年免费质保
（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
（1）电话咨询
中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
（2）现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在4小内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
（3）技术升级
在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。
2、质保期外服务要求
（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。
（三）备品备件及易损件
中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。
四、付款方式

设备调试验收后10个工作日付款至95%，合同签订一年后付清余款（不计利息）
五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、附件、图纸及包装要求

无
七、其他商务要求内容

必须制定详细的培训计划， 培训时间不少于3天，校方认可培训效果后才能组织验收。
